Stål Montagevejledning

Lystrup Rustfri Stål ApS

Stenhøj 5, 8520 Lystrup   Tlf. 86 22 14 11    Fax 86 22 11 89

Generelt:

For at få størst mulig glæde af din stålbordplade, anbefales at følgende vejledning til montage af stålbordpladen følges.

Under transport skal stålbordpladen altid bæres oprejst på langsiden. Bordpladen må ikke transporteres eller bæres liggende, da bordpladen kan knække eller brække.

Ved modtagelse af stålbordpladen, skal emballagen / bølgepappen ses efter for brud eller andre tegn på skader, der skal gøres anmærkninger om på fragtbrev. Se venligst vedhæftede seddel på stålbord, vedr. modtagelse af bordplade.

Opdages der efter udpakning af bordplade ridser, buler eller anden reklamation, skal dette ske hurtigst muligt, senest 5 arbejdsdage, efter modtagelse, og inden montering af bordpladen.

Såfremt stålbordpladen er monteret, vil ridser, buler og synlige skader blive betragtet som monteringsskader.

Stålbordpladen er lavet efter oplyste specifik måleangivelse, men der må påregnes en mål tolerance på +/-  3 mm på længde, bredde og bordpladetykkelse.

For korrekt montering skal bordpladen både skrues og fuges fast til skabselementer.

Der skal for korrekt montering være minimum 4 skruer i hvert skab, to i front samt to i bag.

Specifikt for tynde bordplader:

Da stål er stærkere end underlagspladen, er det meget vigtigt at bordpladen monteres korrekt.

Korrekt montering er garantien for stålbordpladens lange levetid.

- Montagelim/silikone lægges i streger oven på skabskorpus

- Bordpladen lægges på.

- Der bores minimum 4 huller/ eller pr. 600 mm pr. skab.

- Skruer skrues i.

- Vær opmærksom på at bruge den korrekte længde skruer, så der ikke skrues op i bordpladens overflade.